別紙１

機器リストの記載例

機器一覧表（塔槽類）

| 機器番号 | 機器名称 | 型式等 | 主要寸法 （ｍｍ） （D×L、H） | 内容積 （㎥） | 材質 |  | 必要肉厚(mm) |  | 使用肉厚(mm) |  | 圧力(㎫) |  | 温度(℃) |  | 内容物 | 耐震設計有無 | 特定設備 認定品 移設性能試験 合格品等 | 製造年月 | 備考 （新設、 既設、 移設等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 胴 | 鏡 | 胴 | 鏡 | 胴 | 鏡 | 設計 | 常用 | 設計 | 常用 |  |  |  |  |  |
| T-10 | ○分離塔 | ＡＢ10 | 4600×42000 | 735.2 | SUS 304 | SUS 304 | 19.4 | 18.5 | 24 | 22 | 11 | 9.0 | 190 | 170 | ○○ | 有 | 特定設備 | H16.5 | 新設 |

機器一覧表（気化器、熱交換器等）

| 機器番号 | 機器名称 | 型式等 | 主要寸法 （ｍｍ） （D×L、H） | 内容積 （㎥） | 材質 | 必要肉厚(mm) | 使用肉厚(mm) | 圧力(㎫) |  | 温度(℃) |  | 内容物 | 耐震設計有無 | 特定設備 認定品 ＫＨＫ検品 非認定等 | 製造年月 | 備考 （新設、 既設、 移設等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 設計 | 常用 | 設計 | 常用 |  |  |  |  |  |
| E-101 | ○凝縮器 | Ｇ10 | 850×5300 | 0.8 | SUS304 | 4.5 | 12 | 1.4 | 1.1 | 140 | 90 | ○○ | 無 | 特定設備 | H10.10 | 移設品 |

機器一覧表（回転機器）

| 機器番号 | 機器名称 | 型式等 | 吐出量 (㎥/ｈ) | 吐出圧力 (㎫) | 材質 | 必要肉厚(mm) | 使用肉厚(mm) | 圧力(㎫) |  | 温度(℃) |  | 流体名 | 認定品 ＫＨＫ検品 非認定等 | 製造年月 | 備考 （新設、既設、移設等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 設計 | 常用 | 設計 | 常用 |  |  |  |  |
| K113 | ○圧縮機 | 往復式 ＡＢＣ5 | 530 | 4.5 | FCD450 | 8.5 | 11.0 | 5.0 | 4.5 | 140 | 120 | 空気 | 認定品 | Ｈ | 新設 |

安全装置一覧表（安全弁、破裂板、逃し弁等）

| 弁番号 | 安全装置の種類 | 口径 (入口/ 出口) | 圧力クラス (入口/出口) | 材質 |  | 必要肉厚(mm) | 使用肉厚(mm) | 保護対象・ 設備最低設計圧力(㎫) | 設定圧力 (㎫) | 所要噴 出量 | 実吹出量 | 噴出ガスの放出先 | 認定品 ＫＨＫ検品 非認定等 | 備考 （新設、既設、移設等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 本体 | 弁体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SV1 | バネ式 | 200A/250A | 20k/10k | SCPH2 | SUS304 | 6.0 | 7.0 | 貯槽 1.55 | 1.45 | 200 | 350 | 放出管 | 認定品 | 既設品 |

弁類一覧表

| 弁番号 | 弁の種類 | 呼び径 (A・B) | 圧力 クラス | 材質 |  | 必要肉厚(mm) | 使用肉厚(mm) | 個数 | 使用先の条件 |  |  | 認定品 ＫＨＫ検品 非認定等 | 備考 （新設、既設、移設等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 本体 | ヨーク |  |  |  | 流体名 | 常用圧力 (㎫) | 常用温度 (℃) |  |  |
| XV101 | 緊急遮断弁 | 50Ａ | 20ｋ | SCS13 | SCPH2 | 6.0 | 7.0 | 1 | ○○ | 1.7 | 55 | ＫＨＫ |  |

配管一覧表

| 配管番号 （色） | 配管の名称 | 呼び径 (A・B) | 材質 | 外径 (mm) | 呼び厚さ(mm) | 必要肉厚(mm) | 管の許容引張り応力(N/mm2) | 流体名 | 圧力(㎫) |  | 温度(℃) |  | 認定品 ＫＨＫ検品 非認定等 | 備考 （新設、既設、移設等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設計 | 常用 | 設計 | 常用 |  |  |
| ①（赤） | 受入配管 | 40Ａ | STPG370S | 48.6 | 3.7 | 1.57 | 92 | ○○ | 3.5 | 3.0 | 70 | 50 | 非認定 | 現地工事 |

温度計一覧表

| 計器番号 | 温度計の種類 | 目盛り範囲(℃) | 取付場所 | 常用温度（℃） | 流体名 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TI-101 | 熱電対式 | 0～500 | 蒸発器 | 70 | ○○ | 法定（自主） |

圧力計一覧表

| 計器番号 | 圧力計の種類 | 目盛り範囲(㎫) | 取付場所 | 常用圧力(㎫) | 流体名 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＰＧ-101 | ブルドン管式 | 0～5 | 貯槽 | 1.77 | ○○ | 法定（自主） |